Sous problème :

A quelle vitesse se propage

une onde mécanique dans un matériau ? (1/2)

Durée de la résolution: 2h

La relation mathématique entre le retard, la distance et les deux vitesses a été traitée lors de la séance précédente en SPC. Les élèves se rendent compte de la nécessité de connaître la vitesse de propagation d’une onde dans un milieu.

Il s’agit à présent de  mettre au point une technique de mesure de la vitesse de propagation d’une onde mécanique dans un matériau.

Question 1 : Construire une expérience permettant de mesurer la vitesse de propagation d’une onde dans un matériau.

Idée :

Créer une perturbation à l’extrémité d’un matériau (en frappant le matériau, par exemple) et étudier la perturbation en deux  points du matériau grâce à des capteurs.

Matériel disponible :

- différents matériaux : bois, verre, marbre rose, granit (noir, vert)…

- des plaques de polystyrène,

- un petit morceau de bois qui jouera le rôle de marteau,

- des capteurs piézo-électriques, sensibles à une différence de pression (comme une perturbation ou un coup porté sur un matériau),

- le logiciel « Audacity », capable d’enregistrer deux signaux, en simultané, issus des capteurs,

- une fiche d’aide pour le logiciel « Audacity »

- une règle.

Consignes :

Construire une expérience permettant de mesurer la vitesse de propagation d’une onde dans un matériau.

Pour cela, on procédera en deux étapes :

- Première étape : faire un schéma de l’expérience et écrire un protocole expérimental

ATTENTION : tant que le professeur n’a pas validé votre travail, vous ne pouvez pas utiliser le matériel.

-Deuxième étape : une fois votre protocole validé, contrôler le en réalisant une première mesure. Comparer la vitesse obtenue aux valeurs du tableau de référence (à demander au professeur).

ATTENTION : même si votre protocole a été validé, cela ne signifie pas qu’il est juste.

Remarque : il faudra penser à étudier l’influence de l’amplitude de l’onde sur la vitesse de propagation.

Bilan final :

Description d’un exemple de protocole.

Penser à faire noter aux élèves qu’ils doivent :

- réaliser plusieurs fois l’expérience afin de moyenner les erreurs (environ 5 fois),

- penser qu’une expérience doit toujours se dérouler dans les mêmes conditions (par exemple, si vous voulez taper plus fort sur le matériau, il faudra alors mener une nouvelle expérience !